| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА |  |  |

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практическим работам №5-8

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

| Выполнили: Студенты группы ИКБО-24-21 | Ращиков К.А. Новиков А.А. Константинова С.В. Конценберг И. Шкред В.С. |
| --- | --- |
| Проверил: | Веремейчик Роман Максимович |

2023 г.

Оглавление

1	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5	3

1.1	Описание задания	3

1.2	Выполнение задания	3

2	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6	7

2.1	Описание задания	7

2.2	Выполнение задания	8

3	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7	12

3.1	Описание задания	12

3.2	Выполнение задания	12

4	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8	18

4.1	Описание задания	18

4.2	Выполнение задания	18

5	ВЫВОД ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ	23

- ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

  - Описание задания

Часть 1. Измерительные и исполнительные устройства стенда

Опишите датчики и исполнительные устройства, согласно своему варианту:

1. Относительная влажность в составе устройства WB-MSW v.3 (5)

2. Качество воздуха VOC в составе устройства WB-MS v.2 (12)

3. Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 (9)

Часть 2. Протоколы работы с устройствами

Опишите принцип работы, преимущества и недостатки, сферу применения следующих

четырех технологий:

1. Modbus RTU;

2. 1-Wire;

3. I²C (IIC, англ. Inter-Integrated Circuit);

4. CAN.

  - Выполнение задания

- Датчик №1

  - Название датчика/устройства: Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3

  - Тип измерения: Цифровой

  - Измеряемые параметры и диапазон измерения:

  - Относительная влажность: 5% до 95%

  - Точность: ±3% для относительной влажности

  - Напряжение питания: 9-28 В

  - Уникальный идентификатор датчика в веб-интерфейсе: wb-msw-v3_21/Humidity

  - Использующийся протокол передачи данных: Modbus RTU, адрес задается программно, заводские настройки указаны на наклейке

  - Интерфейс управления (шина): RS-485

  - Описание входов и выходов, схема подключения: Этот датчик предназначен для измерения температуры и относительной влажности внутри помещения. Его можно подключить к контроллеру через интерфейс RS-485.

- Датчик №2

  - Название датчика/устройства: WB-MS v.2

  - Тип измерения: Цифровой

  - Измеряемые параметры и диапазон измерения:

  - Качество воздуха VOC (органические летучие соединения): 0 - 60000 ppm.

  - Точность: ±15 % (тип) ±40 % (макс) погрешность

  - Напряжение питания: 9 В – 28 В постоянного тока

  - Уникальный идентификатор датчика в веб-интерфейсе: wb-ms_11/Air Quality (VOC)

  - Использующийся протокол передачи данных: Modbus RTU, адрес задается программно, заводские настройки указаны на наклейке
Интерфейс управления (шина): RS-485

  - Описание входов и выходов, схема подключения: Этот датчик предназначен для измерения качества воздуха в помещении. Подключается к контроллеру через интерфейс RS-485.

- Устройство №1

  - Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8:

  - Название датчика/устройства: WBIO-DO-R10A-8

  - Напряжение питания: 9-30 В постоянного тока

  - Уникальный идентификатор датчика в веб-интерфейсе: WBIO-DO-RxA-8

  - Использующийся протокол передачи данных: Modbus RTU и Ethernet (при помощи модуля WB-MIO).

  - Интерфейс управления (шина): RS-485

  - Описание входов и выходов, схема подключения: Модуль предоставляет 8 цифровых выходов. Он используется для управления различными устройствами и контроля их состояния в системе автоматизации. Подключение осуществляется через интерфейс RS-485.

1. Modbus RTU - это протокол передачи данных, который используется для связи между электронными устройствами. Он использует RS-485 для передачи данных и может подключаться до 32 устройств к одной линии связи. Преимущества Modbus RTU включают простоту использования, низкие затраты на оборудование и возможность подключения большого количества устройств к одной линии связи. Недостатки включают ограниченную скорость передачи данных и необходимость использования дополнительного оборудования для подключения к сетям Ethernet или Wi-Fi. Modbus RTU широко используется в промышленности для управления и мониторинга процессов.

2. 1-Wire - это протокол передачи данных, который используется для связи между электронными устройствами. Он использует один провод для передачи данных и питания устройства. Преимущества 1-Wire включают простоту использования, низкие затраты на оборудование и возможность подключения большого количества устройств к одной линии связи. Недостатки включают ограниченную скорость передачи данных и необходимость использования дополнительного оборудования для подключения к сетям Ethernet или Wi-Fi. 1-Wire широко используется в системах автоматизации зданий, системах безопасности и системах контроля доступа.

3. I²C (Inter-Integrated Circuit) - это последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов. Она использует две двунаправленные линии связи (SDA и SCL SDA (Serial Data) — линия передачи данных, а SCL (Serial Clock) — линия тактового сигнала) и применяется для соединения низкоскоростных периферийных компонентов с процессорами и микроконтроллерами. Преимущества использования I²C включают простоту подключения, возможность подключения нескольких устройств к одной шине, а также возможность использования длинных линий связи. Недостатки включают ограниченную скорость передачи данных и ограниченное количество устройств, которые можно подключить к одной шине. I²C широко используется во многих областях, таких как автомобильная промышленность, медицинская техника, промышленный контроль и автоматизация, а также в бытовых.

4. CAN - это протокол передачи данных, который используется для связи между электронными устройствами. Он использует две провода для передачи данных и может подключаться до 110 устройств к одной линии связи. Преимущества CAN включают высокую скорость передачи данных, возможность подключения большого количества устройств к одной линии связи и возможность обнаружения ошибок при передаче данных. Недостатки включают более высокую стоимость оборудования по сравнению с другими протоколами передачи данных и более сложную настройку. CAN широко используется в автомобильной промышленности, системах автоматизации зданий и системах контроля доступа.

- ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

  - Описание задания

Часть 1. SHH-подключение

Подключитесь к консоли WirenBoard по протоколу SSH. Для этого используйте SSH-клиент PuTTy (или другой клиент):

1. Запустите PuTTY.

2. Выберите слева в поле Category ветку Session.

3. Ведите IP-адрес стенда

4. Укажите номер порта — 22.

5. Переключатель Connection type установите в положение SSH.

6. Нажмите кнопку Open.

7. При первом подключении к контроллеру появится окно запроса на приём от него ключа шифрования соединение — нажмите Accept.

8. Когда откроется окно консоли, в нём появится запрос имени пользователя - введите user и нажмите Enter; появится запрос пароля - введите 123123 (вводимые символы не будут отображаться) и нажмите Enter.

9. Появится приветственное сообщение - вы подключились к консоли контроллера.

Часть 2. Подписка на топик

При помощи улиты mosquitto_sub подпишитесь на сообщения нескольких датчиков стенда, согласно варианту:

1. Датчик температуры 1-wire DS18B20 (2)

2. Кнопка 28

Часть 3. Управление устройствами Для управления устройством (изменения значения канала), необходимо отправить сообщение в топик /devices/<device-id>/controls/<control-id>/on (обратите внимание на /on в конце). Название топика можно также посмотреть в веб-интерфейсе контроллера во вкладке Settings – MQTT Channels. Это делается с помощью консольной команды mosquitto_pub. Например, данная команда отправляет сообщение «1» (логическую единицу, «включить») в топик, соответствующий подключённому по RS-485 релейном модуле WM-MRM2 с адресом 130.

Включите или измените поведение устройств посредством отправки сообщение в соответствующий топик согласно вариантам:

1. Включите индикатор 25

2. Включите и выключите RGB-ленту

Часть 4*. Сообщения MQTT с внешнего устройства

*Примечание. Работа выполняется только в случае подключения стендов к сети Интернет.

Настройте MQTT-мост (т.е. пересылку всех сообщений MQTT на любой облачный MQTT брокер и обратно) или создайте собственный брокер MQTT.

Обязательно верните файл конфигурации mosquito.conf контроллера к изначальному состоянию после выполнения работы!

Процесс настройки приведен в документации к контроллеру WirenBoard.

ВНИМАНИЕ! Необходимо редактировать файл конфигурации, находящийся в домашней директории пользователя user (а не /etc/mosquitto/mosquitto.conf)!

  - Выполнение задания

Рисунок 2.1 – Подключение к консоли

Рисунок 2.2 – Подписка на сообщения

Рисунок 2.3 - Подписка на сообщения

Рисунок 2.4 – Управление устройством

Рисунок 2.5 - Управление устройством

Рисунок 2.6 - Файл конфигурации mosquito.conf

Рисунок 2.7 – Сохранение файла и перезагрузка

Рисунок 2.8 – Результат после перезагрузки

- ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

  - Описание задания

С компьютера в аудитории или личного устройства подпишитесь на несколько MQTT-топиков стенда согласно вариантам.

1. Датчик температуры 1-wire DS18B20 (1)

2. Датчик шума устройства WB-MSW v.3 (5)

3. Датчик CO2 устройства WB-MSW v.3 (5)

4. Качество воздуха VOC устройства WB-MS v.2 (12)

На любом языке программирования реализуйте программу (скрипт), которая бы каждые 5 секунд упаковывала последние полученные данные в файлы формата JSON и XML. В одной записи должно быть 6 полей: 4 показаний датчиков, время формирования файла, номер чемодана (последние две цифры IP-адреса).

На любом языке программирования реализуйте программу-парсер, которая бы выводила в консоль данные, полученные из сгенерированных в п.2 файлов.

  - Выполнение задания

Команды для подписки на топики:

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Temperature': 'temperature',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Sound Level': 'sound_level',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/CO2': 'co2',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Air Quality (VOC)': 'air_quality'

Структура данных, получаемых от стенда с описанием каждого поля:

Рисунок 3.1 – Структура Data.xml

Рисунок 3.2 – Структура Data.json

Листинг с комментариями с указанием языка программирования

Данный код был написан на языке Python (листинг 3.1).

Листинг 3.1 – Изменение цвета диодной ленты по концентрации CO2

import time from datetime import datetime import paho.mqtt.client as mqtt import json import xml.etree.ElementTree as ET HOST = "192.168.2.25" PORT = 1883 KEEPALIVE = 20 WB_NUMBER = 25 SUB_TOPICS = { '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Temperature': 'temperature', '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Sound Level': 'sound_level', '/devices/wb-msw-v3_21/controls/CO2': 'co2', '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Air Quality (VOC)': 'air_quality' } JSON_LIST = [] JSON_DICT = {} for value in SUB_TOPICS.values(): JSON_DICT[value] = 0 def on_connect(client, userdata, flags, rc): """ Функция, вызываемая при подключении к брокеру Arguments: client - Экземпляр класса Client, управляющий подключением к брокеру userdata - Приватные данные пользователя, передаваемые при подключениии flags - Флаги ответа, возвращаемые брокером rc - Результат подключения, если 0, всё хорошо, в противном случае идем в документацию """ print("Connected with result code " + str(rc)) for topic in SUB_TOPICS.keys(): client.subscribe(topic) def on_message(client, userdata, msg): """ Функция, вызываемая при получении сообщения от брокера по одному из отслеживаемых топиков Arguments: client - Экземпляр класса Client, управляющий подключением к брокеру userdata - Приватные данные пользователя, передаваемые при подключении msg - Сообщение, приходящее от брокера, со всей информацией """ payload = msg.payload.decode() # Основное значение, приходящее в сообщение, например, показатель температуры topic = msg.topic # Топик, из которого пришло сообщение, поскольку функция обрабатывает сообщения из всех топиков param_name = SUB_TOPICS[topic] JSON_DICT[param_name] = payload JSON_DICT["wb_number"] = WB_NUMBER print(param_name) def write_data_in_json(): JSON_DICT['time'] = str(datetime.now()) JSON_LIST.append(JSON_DICT.copy()) with open('data.json', 'w') as file: json_string = json.dumps(JSON_LIST) # Формирование строки JSON из словаря file.write(json_string) def write_data_in_xml(): root = ET.Element("root") for item in JSON_LIST: sub_element = ET.SubElement(root, "item") for key, value in item.items(): sub_sub_element = ET.SubElement(sub_element, key) sub_sub_element.text = str(value) tree = ET.ElementTree(root) tree.write("data.xml") def main(): client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE) client.loop_start() while True: time.sleep(5) write_data_in_json() write_data_in_xml() print("Данные записаны") if __name__ == "__main__": main()

Скриншоты результатов работы скриптов

Рисунок 3.3 –Data.xml

Рисунок 3.4 –Data.json

Также был разработан обработчик данных в отформатированном виде (листинг 3.2).

Листинг 3.2 – Разработанный обработчик

import json from datetime import datetime # Открываем файл JSON для чтения with open('data.json', 'r') as file: data = json.load(file) # Выводим отформатированные записи for record in data: print('Время:', datetime.strptime(record['time'], "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f").strftime("%H:%M:%S")) print('\tУровень шума:', record['sound_level']) print('\tУровень CO2:', record['co2']) print('\tНапряжение:', record['voltage']) print()

Также показан пример вывода программы на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Тестирование обработчика

- ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

  - Описание задания

1. Подпишитесь на несколько MQTT топиков стенда согласно вариантам c компьютера в аудитории или личного устройства и собирайте данные с датчиков в течение 10 или более минут.

Получаемые данные должны сохраняться в локальную базу данных или CSV-файл (на выбор).

1. Датчик шума устройства WB-MSW v.3

2. Датчик CO2 устройства WB-MSW v.3

3. Напряжение на любом устройстве стенда

Напишите скрипты, позволяющие визуализировать полученные статистические данные в виде: столбиковой диаграммы, линейного графика, круговой диаграммы.

  - Выполнение задания

Были написаны скрипты для разных представлений статических данных (листинг 4.1-4.3), а также было протестирована их работоспособность (рис. 4.1-4.3).

Листинг 4.1 – Столбиковые диаграммы

import json import matplotlib.pyplot as plt # Загрузка данных из JSON-файла with open('data.json', 'r') as file: data = json.load(file) # Извлечение значений из данных time = [entry['time'] for entry in data] sound_level = [float(entry['sound_level']) for entry in data] co2 = [int(entry['co2']) for entry in data] voltage = [float(entry['voltage']) for entry in data] # Разбивка данных на группы по 10 элементов time = time[::10] sound_level = sound_level[::10] co2 = co2[::10] voltage = voltage[::10] # Создание графиков fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 18)) # График Sound Level axes[0].bar(time, sound_level, width=0.2, align='center', label='Sound Level') axes[0].set_xlabel('Time') axes[0].set_ylabel('Sound Level') axes[0].set_title('Sound Level') # График CO2 axes[1].bar(time, co2, width=0.2, align='center', label='CO2') axes[1].set_xlabel('Time') axes[1].set_ylabel('CO2') axes[1].set_title('CO2') # График Voltage axes[2].bar(time, voltage, width=0.2, align='center', label='Voltage') axes[2].set_xlabel('Time') axes[2].set_ylabel('Voltage') axes[2].set_title('Voltage') # Настройка осей и легенд for ax in axes: ax.set_xticks([]) ax.legend() # Отображение графиков plt.tight_layout() plt.show()

Листинг 4.2 – Линейные графики

import json import matplotlib.pyplot as plt import datetime # Загрузка данных из JSON файла with open('data.json', 'r') as json_file: data = json.load(json_file) # Инициализация списков для хранения данных time_values = [] sound_level_values = [] co2_values = [] voltage_values = [] # Разбор данных из JSON и заполнение списков for entry in data: time_str = entry['time'] time_obj = datetime.datetime.strptime(time_str, "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f") time_values.append(time_obj) sound_level_values.append(float(entry['sound_level'])) co2_values.append(int(entry['co2'])) voltage_values.append(float(entry['voltage'])) # Создание трех отдельных графиков fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3, 1, sharex=True, figsize=(12, 8)) # График для sound_level ax1.plot(time_values, sound_level_values, label='Sound Level') ax1.set_ylabel('Sound Level') ax1.legend() # График для co2 ax2.plot(time_values, co2_values, label='CO2', color='orange') ax2.set_ylabel('CO2') ax2.legend() # График для voltage ax3.plot(time_values, voltage_values, label='Voltage', color='green') ax3.set_xlabel('Время') ax3.set_ylabel('Voltage') ax3.legend() # Настройка заголовков plt.suptitle('Графики звукового уровня, CO2 и напряжения') # Отображение графиков plt.grid(True) plt.tight_layout() plt.show()

Листинг 4.3 – Круговые диаграммы

import json import matplotlib.pyplot as plt from datetime import datetime # Загрузка данных из JSON-файла with open('data.json', 'r') as file: data = json.load(file) # Извлечение данных, взятие записи в диапазоне с 20 по 40 times = [datetime.strptime(entry['time'], "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f").strftime("%H:%M:%S") for i, entry in enumerate(data) if 20 <= i <= 40] sound_levels = [float(entry['sound_level']) for i, entry in enumerate(data) if 20 <= i <= 40] co2_levels = [int(entry['co2']) for i, entry in enumerate(data) if 20 <= i <= 40] voltage_levels = [float(entry['voltage']) for i, entry in enumerate(data) if 20 <= i <= 40] # Функция для построения круговой диаграммы def create_pie_chart(data, labels, title): plt.figure(figsize=(6, 6)) plt.pie(data, labels=labels, autopct='%1.1f%%', startangle=140) plt.title(title) # Построение круговой диаграммы по уровню звука create_pie_chart(sound_levels, times, 'Распределение по уровню звука') # Построение круговой диаграммы по уровню CO2 create_pie_chart(co2_levels, times, 'Распределение по уровню CO2') # Построение круговой диаграммы по напряжению create_pie_chart(voltage_levels, times, 'Распределение по напряжению') # Отображение диаграмм plt.show()

Рисунок 4.1 – Столбиковые диаграммы

Рисунок 4.2 – Линейные графики

Рисунок 4.3 – Круговые диаграммы

ВЫВОД ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

В ходе выполнения практических работ 5-8 были выполнены все поставленные в условии задачи. А именно: описание 2х датчиков и устройств по шаблону (Название датчика/устройства, Тип измерения, Измеряемые параметры и диапазон измерения, Относительная влажность, Точность, Напряжение питания, Уникальный идентификатор датчика в веб-интерфейсе, Использующийся протокол передачи данных, Интерфейс управления (шина), Описание входов и выходов, схема подключения). Далее мы подключались к консоли WirenBoard по протоколу SSH, подписывались на топик и управляли устройствами, кроме того получали сообщения MQTT с внешнего устройства. В следующей работе, мы подписались на 4 топика в ходе написания программы на языке Python, которая каждые 5 секунд упаковывала последние полученные данные в файлы формата JSON и XML. После чего в последней работе этого раздела была реализована визуализация данных из задания 7 в виде графиков и диаграмм.